- Staszów.dn.28.01.2010r

- ŚZDW/RDW-2/0300/ ……/2010

- Burmistrz Miasta Sandomierz

27-600 Sandomierz

ul. Poniatowskiego 3

- Dot. pisma Znak:

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie w związku z zawartymi ustaleniami przesyła warunki techniczne na wykonanie projektu przebudowy dr. woj. nr 777 Sandomierz - Maruszów na odcinku przez m. Sandomierz ul. Lubelska , na podstawie Zarządzenia nr 6/2008 dyrektora ŚZDW w Kielcach w oparciu o  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 43, poz. 430 z 1999r.) ustala następujące warunki techniczne do projektowania:

I.          Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Sandomierz – Maruszów na odcinku przez m. Sandomierz ul. Lubelska polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z przebudową nawierzchni od km 0+000 do km 1+802

- droga klasy G, kategoria ruchu KR III;

- początek projektowanego odcinka w km 0+000 ( skrzyżowanie z drogą krajową nr 79 );

- koniec projektowanego odcinka w km 1+802 granica adm. m.Sandomierz;

- istniejącą nawierzchnię z betonu asfaltowego należy wzmocnić na całej szerokości poprzez zastosowanie warstw betonu asfaltowego z uwzględnieniem natężenia ruchem dla kategorii KR III;

- zaprojektować szerokość pasa ruchu  3,5m ( szer. jezdni 7,0m);

- Na całym projektowanym odcinku zastosować przekrój uliczny z obustronnymi krawężnikami typu ciężkiego (20x30cm)

- zaprojektować chodnik obustronny przy ogrodzeniach stosując przy jezdni opaskę bezpieczeństwa. Chodnik obustronny zaprojektować do wysokości działki nr ewd 105, od działki 105 chodnik zaprojektować jako jednostronny usytuowany po stronie lewej;

- Szerokość chodnika 2,0m z możliwością zwężenia w przypadku trudnych warunków terenowych z uwagi na istniejącą zabudowę;

- max. pochylenie podłużne projektowanego. chodnika powinno wynosić 6 % , poprzeczne 2 %;

- Obramowanie chodnika:

  - od strony jezdni betonowym krawężnikiem 20x30cm na ławie betonowej z oporem;

  - od strony zabudowań betonowym obrzeżem 6x20cm;

- nawierzchnię chodnika zaprojektować z kostki betonowej gr.8cm a konstrukcję podbudowy dostosować do warunków gruntowo-wodnych;

- odprowadzenie wód opadowych z jezdni i chodnika poprzez zaprojektowany system odwodnienia do istniejących odbiorników za pośrednictwem kanalizacji deszczowej;

- w projekcie przewidzieć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z przyległego do pasa drogowego terenu tak aby wody te przejąć do zaprojektowanego systemu odwodnienia o ile zajdzie potrzeba;

- zjazdy do posesji należy dostosować do niwelety projektowanego chodnika i utwardzić kostką betonową gr.8cm na szerokości projektowanego chodnika oraz w przypadku zwartej zabudowy nawierzchnie z kostki zaprojektować do istniejących bram wjazdowych , na pozostałym odcinku utwardzić materiałem kamiennym (do granicy pasa drogowego), kolor kostki odmienny od koloru chodnika, nawierzchnia na zjazdach winna spełniać wymagania konstrukcyjne dla natężenia ruchu KR 1;

- zaprojektować przebudowę istniejących rowów przydrożnych o ile nie zostaną zlikwidowane oraz odmulenie i ewentualne przedłużenie przepustów  zlokalizowanych pod drogą wojewódzką wraz z odpływami od przepustów do odbiorników wód, w przypadku pochylenia skarp mniejszego niż 1:1,5 należy przewidzieć umocnienie skarp i dna rowu elementami betonowymi o ile zajdzie taka potrzeba;

- przewidzieć przebudowę zatok autobusowych wraz z postawieniem nowych wiat przystankowych;

- Opracować projekt organizacji ruchu drogowego i zatwierdzić go w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach;

- Opracowanie obejmować będzie:

  - uzyskanie wszystkich wymaganych prawem budowlanym opinii i uzgodnień jak również opracowań potrzebnych do dokonania zgłoszenia robót budowlanych;

  - projekt wykonać w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej;

- w zakres opracowania wchodzą także projekty branżowe przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z trasą projektowanej inwestycji (o ile zajdzie taka potrzeba) wraz z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy urządzeń przez właściwych gestorów sieci jako oddzielne opracowania, oraz zatwierdzeniem projektów przez odpowiednich gestorów sieci;

- w przypadku konieczności pozyskania działek obcych projekt wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę a w tej sytuacji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę spoczywać będzie na jednostce projektowej;

Projekt budowlany należy opracować w 5 egz. plus 1 egz. na CD do odczytu w ogólnodostępnym formacie (np. doc. pdf.) na aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 z naniesionymi granicami pasa drogowego na mapach własnościowych terenu, z wyszczególnieniem działek, na których prowadzona będzie budowa.

- Ponadto projekt budowlany winien być opracowany:

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133);

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999r. z późniejszymi zmianami);

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 63, poz. 735 z 2000r.);

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrześnie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania  ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz.U.Nr 177, poz. 1729 z dnia 14.10.2003r.);

- zgodnie z obowiązującymi przepisami

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla poszczególnych robót należy wykonać zgodnie z Ogólną  Specyfikacją Techniczną opracowaną przez GDDP na podstawie aktualnych norm.

Przedmiar robót, kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski w 1 egz. na piśmie i na płytce CD, , należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o SST z określeniem kodów CPV w oparciu o aktualną bazę cen regionalnych ŚZDW Kielce a w przypadku braku określonych pozycji cen  SEKOCENBUD.

Zobowiązuje się Gminę do zapewnienia możliwości aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przez Jednostkę projektową do chwili realizacji inwestycji.

W przypadku podpisania umowy partycypacyjnej pomiędzy Gminą a ŚZDW Kielce zobowiązuje się jednostkę projektową do przygotowania dokumentów oraz do wystąpienia do właściwego organu architektoniczno-budowlanego w celu dokonania zgłoszenia robót budowlanych, po uprzednim otrzymaniu od ŚZDW Kielce stosownego pełnomocnictwa.

Projekt budowlany w fazie wstępnej i ostatecznej uzgodnić w RDW Staszów.

Otrzymują:

- adresat

- ŚZDW Kielce

- OD nr 6 w Ostrowcu Św.

- a/a