# NAZWA OPRACOWANIA

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST – 03

B.03.00.00 SYSTEM ODWADNIAJĄCY TEREN SPORTOWO-REKREACYJNY

CPV 45111240-2

do projektu budowlanego odwodnienia terenu i odprowadzenia wód deszczowych

z boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej

przy Szkole Podstawowej Nr4 w Sandomierzu

LOKALIZACJA:  Szkoła Podstawowa Nr4

ul.Mickiewicza 39

Sandomierz

Gmina Sandomierz

Powiat Sandomierski

Woj. Świętokrzyskie

INWESTOR:   Gmina Sandomierz

AUTOR OPRACOWANIA:   mgr inż.Stanisław Danieluk

GRI-MEW-GAMBIT

KIELCE, luty 2008 rok

SPIS TREŚCI

B.03.00.00 SYSTEM ODWADNIAJĄCY BOISKO – DRENAŻ

1.CZĘŚĆ OGÓLNA   ...........................................................................................  	  3

1.1.Przedmiot SST ................................................................................................  	  3

1.2.Zakres stosowania SST...................................................................................  	  3

1.3.Zakres robót objętych SST............................................................................	  3

1.4.Określenia podstawowe..................................................................................  	  3

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  ............................................................ 	  3

1.6.Dokumentacja robót ......................................................................................  	  3

2.MATERIAŁY - WYMAGANIA ..................................................................... 	  4

2.1.Wymagania dla kruszyw ...............................................................................	  4

2.2.Wymagania dla geowłóknin ..........................................................................	  5

2.3.Wymagania dla rur drenarskich i kanalizacyjnych ...................................	  5

2.4.Wymagania dla kształtek drenarskich i kanalizacyjnych ..........................	  5

2.5.Wymagania dla studzienek rewizyjnych drenarskich z wpustem kopuło.	  5

2.6.Wymagania dla studzienek inspekcyjnych kanalizacyjnych …….............	  6

3.SPRZĘT - WYMAGANIA  ............................................................................. 	  6

3.1.Ogólne  ............................................................................................................  	  6

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania..............................................................	  6

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE.................................................................. 	  6

4.1.Ogólne wymagania ........................................................................................	  6

4.2.Warunki dostawy kruszywa..........................................................................	  6

4.3.Transport kruszywa.......................................................................................	  7

4.4.Składowanie kruszywa...................................................................................	  7

4.5.Rury PCV i studzienki PCV .........................................................................	  7

5.WYKONANIE ROBÓT ................................................................................... 	  8

5.1.Ogólne warunki wykonania robót................................................................	  8

5.2.Wykopy i podbudowy pod płyty boisk ........................................................	  8

5.3.Wykopy pod sączki, kanał deszczowy i studzienki.....................................	  8

5.4.Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa drenażu kamiennego ...................   	  8

5.5.Roboty montażowe.........................................................................................   	  8

5.6.Utrzymanie warstwy odsączającej...............................................................        	10

5.7.Przygotowanie podłoża pod studzienki kanalizacyjne i drenarskie…......       	10

6.KONTROLA JAKOŚCI..................................................................................        	10

6.1.Ogólne zasady …...........................................................................................         	10

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót ....................................................         	10

6.3.Kontrola kruszywa .......................................................................................        	10

6.4.Badania w czasie robót ................................................................................         	10

7.OBMIAR ROBÓT ...........................................................................................	11

7.1.Ogólne zasady ................................................................................................      	11

7.2.Zasady wykonywania obmiaru robót……….............................................. 	11

8.ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................	11

8.1.Ogólne zasady.................................................................................................	11

8.2.Odbiór częściowy ..........................................................................................  	11

8.3.Odbiór techniczny końcowy ........................................................................  	12

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI …........................................................................   	12

9.1.Ogólne zasady ...............................................................................................	12

9.2.Zasady rozliczenia i płatności ......................................................................	12

10.PRZEPISY ZWIĄZANE ..............................................................................	13

10.1.Normy i Rozporządzenia ......................................................................	….	13

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych -zwaną dalej SST-  są wymagania dotyczące wykonania odwodnienia terenu i odpro-wadzenia wód deszczowych z boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej  przy Szkole Podstawowej Nr4 w Sandomierzu, na działce Nr 1331.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna … może być stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót ziemnych, warstw filtracyjnych, drenażu i odprowadzenia wód drenażowych, ujęcia wód spływowych wraz z odprowadzeniem do istniejącej lokalnej kanalizacji  deszczowej.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w STO  - Wymagania ogólne, pkt 1.4.

Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza budynkami z odprowadzeniem wód opadowych lub ścieków do wylotów kanałów do odbiorników lub oczyszczalni.

Kanał deszczowy - liniowa budowla zamknięta lub otwarta, przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych .

Rura drenarska - przewód przeznaczony do zbierania wód w gruncie i odprowadzenia ich do kanałów lub odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna z osadnikiem - obiektowa budowla przeznaczona do łączenia, kontroli i eksploatacji elementów sieci kanalizacyjnej.

Studzienka drenarska z osadnikiem - obiektowa budowla przeznaczona do łączenia, kontroli i eksploatacji elementów sieci drenarskiej.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność i jakość ich wykonania w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, SST, sztuki budowlanej i poleceń Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO - Wymagania ogólne, pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robót

Dokumentację robót stanowią:

a) Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b)	Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r.   (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

c)	Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953);

d)	aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami);

e)	protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych.

2. MATERIAŁY - WYMAGANIA

Do wykonania:

- podbudowy betonowych  płyt  nawierzchni  boisk  zastosowane będą  jako materiały konstrukcyjne i

jednocześnie filtracyjne tłuczeń kamienny i piasek o określonych charakterystykach;

- części rurowych drenaży opaskowych  zastosowane  będą rury drenarskie karbowane  PCV-U o śred-

nicy Dz/Dw 126/113 mm,  perforowane  otworami  2,5x5,0 mm, systemu Wavin;  połączeń  drenów

ze  studzienkami drenarskimi  użyte będą odpowiednie złączki  i  wkładki;  studzienek drenarskich na

sączkach użyte będą elementy standardowych studzienek drenarskich PCV systemu Wavin;

- części kamiennej drenaży opaskowych zastosowany będzie tłuczeń kamienny o określonej charakter-

rystyce;

- separacji wbudowanych warstw filtracyjnych od gruntu rodzimego zastosowana będzie geowłóknina;

- koryta  systemu ujmującego spływowe wody powierzchniowe  zastosowane będą  ażurowe  elementy

betononowe; odprowadzenia wody z koryt zastosowano żeliwne wpusty kopułowe na studzienkach

drenarskich PCV systemu Wavin; odcinków koryt przy bramach  wejściowo-wjazdowych  na płytę

boiska wielofunkcyjnego zastosowano koryta kryte z elementów ACO DRAIN MULTILINE;

- odprowadzenia wody powierzchniowej  z  placów utwardzonych użyte będą żeliwne wpusty uliczne

na studzienkach PCV z osadnikiem;

- systemu odprowadzającego wody drenażowe i opadowe do miejskiej kanalizacji deszczowej zastoso-

wane będą rury kanalizacyjne kielichowe  PCV-U klasy N łączone  na  uszczelkę; studzienek inspek-

cyjnych użyte  będą elementy studzienek TEGRA  systemu  Wavin;  włączenia systemu do sieci

miejskiej  zastosowano  dla przebudowy istniejącej studzienki elementy typowej  studzienki  betono-

wej  Ø1000 mm z lekkim włazem żeliwnym.

2.1.Wymagania dla kruszyw

Kruszywa do wykonania warstw filtracyjnych powinny spełniać warunki :

piaski:

- piasek na podsypkę (warstwę filtracyjną) pod betonowe płyty nawierzchni boisk:

►frakcje:       2 – 0,05          mm           88-100%

0,05 – 0,002        mm             0-  10%

<0,002        mm             0-    2%

bez zanieczyszczeń obcych i organicznych

►wskaźnik różnoziarnistości  5<U≤10

►osiągalność wskaźnika zagęszczenia: stopień zagęszczenia 0,90<ID ≤1,0

►odpowiadać gatunkom 1 i 2 wg wymagań PN-B-11113:96; PN-EN 932-1:1999;

PN-EN 933-1:2000;

tłucznie:

- tłuczeń na podbudowę (warstwę filtracyjną) betonowych płyt nawierzchni boisk:

►frakcje:    5 – 20		mm		40%

20 – 40 		mm		60%

bez zanieczyszczeń obcych i organicznych

►odpowiadać gatunkom    wg wymagań PN-B-11112/96; PN-EN 932-1:1999;

PN-EN 933-1:2000;

- tłuczeń na dren kamienny:

►frakcje:  20 – 40		mm	          100%

bez zanieczyszczeń obcych i organicznych

►odpowiadać gatunkom    wg wymagań PN-B-11112/96; PN-EN 932-1:1999;

PN-EN 933-1:2000

2.2.Wymagania dla geowłóknin

Zastosowane do separacji warstw odsączających syntetyczne geowłókniny  powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.

Do separacji warstwy podsypki piaskowej pod płyty betonowe nawierzchni boisk od tłucznia podbu- dowy należy zastosować geowłókninę TERRAM 1500 firmy REHAU (lub inną, odpowiadającą jej parametrom).

Do separacji tłucznia drenu kamiennego od gruntu rodzimego należy zastosować geowłókninę TERRAM 1000 firmy REHAU (lub inną odpowiadającą jej parametrom).

Parametry geowłóknin winny być określone zgodnie z: PN-EN 964-1:1999; PN-EN 965:1999 oraz innymi z nimi związanymi.

2.3.Wymagania dla rur drenarskich i kanalizacyjnych

Do wykonania rurociągów drenarskich i kanałów deszczowych odprowadzających wody z drenażu i ze spływów powierzchniowych winny być stosowane:

- rury drenarskie karbowane Dz/Dw 126/113mm z otworami 2,5x5mm z tworzywa sztucznego PCV-U bezciśnieniowe o parametrach zgodnych z wymaganiami PN-C-89221:1998 (np. systemu drenarskiego Wavin firmy Wavin Metalplast_Buk);

- rury kanalizacyjne kielichowe PCV-U klasy N (SDR41; SN4)  Dy250mm i  Dy160mm o parametrach zgodnych z wymaganiami PN-EN 1401:1999 (np. systemu kanalizacji zewnętrznej Wavin firmy Wavin Metalplast_Buk ).

2.4.Wymagania dla kształtek drenarskich i kanalizacyjnych

- dołącznik drenarski PCV-U 110/126

- wkładka drenarska „in situ” PCV-U Dy 110

- zaślepka drenarska PCV-U Dy 126

- trójnik kanalizacyjny kielichowy PCV-U 87° klasy N (SDR41; SN4) Dy/Dy1 250/110

- Wymagane atesty

2.5.Wymagania dla studzienek rewizyjnych drenarskich z osadnikiem  i wpustem kopułowym

żeliwnym ( system Wavin )

- rura karbowana PCV-U Ø315 mm; 126/126/126/- z dnem i osadnikiem

- zaślepka drenarska PCV-U Dy 126

- wpust kopułowy żeliwny z kołnierzem PCV-U 315

- Wymagane atesty

2.6.Wymagania dla studzienek inspekcyjnych kanalizacyjnych (system Wavin - TEGRA 600)

- kineta przepływowa studzienki PCV-U ά=0°, DN 250 mm szt.2 (St.2 i St.3)

- kineta połączeniowa studzienki (dopływ lewy + dopływ prawy) PCV-U DN 250 mm szt.1 (St.4)

- redukcja wielostopniowa PCV-U 250/160

- rura trzonowa karbowana PP D2 600 mm

- pokrywa PE A15 do rury karbowanej 600 mm bez zamknięcia szt.2 (St.2 i St.3)

- właz żeliwny BEGU do rury karbowanej 600 mm zgodny z PN-EN 124:2000 (St.4)

- teleskopowy adapter do włazów żeliwnych dla rury karbowanej 600 mm (St.4)

- Wymagane atesty

3. SPRZĘT - WYMAGANIA

3.1.Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych

- koparek kołowych

- spycharek kołowych

- sprzętu do zagęszczania gruntu.

Wykonawca przystępujący do wykonania drenażu oraz warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarek

- walców statycznych

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE

4.1.Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4

4.2.Warunki dostawy kruszywa

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości kruszywa

- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót

-	zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, wykonanych przez producenta

-	zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, wykonanych przez producenta

-	zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej ilości kruszywa, zawierającej następujące dane:

a) nazwę i adres producenta

b) datę i numer kolejnych badań

c) oznaczenie wg PN-B-06712; PN-EN 932-1:1999;

d) ilość kruszywa

e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań.

4.3.Transport kruszywa

Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku.

4.4.Składowanie kruszywa

Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjonowaniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5.Rury PCV i studzienki PCV

Rury w wiązkach i studzienki muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach oraz studzienek wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury ładowane są teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”.

Z uwagi na specyficzne właściwości rur i studzienek PCV należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnia-nych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur,

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m.

- przy transporcie studzienek należy odpowiednio przestrzegać powyższych wymagań

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PCV.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja systemu odwadniającego boiska i place.

5.2.Wykopy i podbudowy (warstwy filtracyjne)pod płyty boisk

Usunięty grunt należy wywieźć poza teren szkolny. Dno wykopu należy ukształtować ze spadkami do krawędzi boisk, wyrównać i zagęścić. W miejsce usuniętego gruntu rodzimego wbudować tłuczeń kamienny, zagęścić do, przykryć geowłókniną. Na geowłókninie rozścielić piasek do poziomu 206,65 mnpm. Wbudowywany piasek należy zagęścić walcem statycznym do stopnia zagęszczenia 0,90<ID ≤1,0.

5.3.Wykopy pod sączki, kanał deszczowy i studzienki

Projektowana oś kanału i przewodów drenarskich (sączków) powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Osie wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osiach tras należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki-świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.

Wykop dla kanału deszczowego i studzienek należy wykonać koparką kołową na odkład, rozpoczynając od istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej .

Wykopy rowków dla ułożenia sączków należy wykonać od poziomu spodu osypki lekką koparką z osprzętem do wykopów wąskoprzestrzennych. Dno wykopów należy wyrównać ręcznie zachowując wymagane spadki. Grunt z wykopu należy wywieźć poza teren szkolny.

5.4.Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa drenażu kamiennego

Kruszywo stanowiące dren kamienny należy układać w wykopie ręcznie w następującej kolejności: najpierw spód warstwy dolnej (5 cm) z wyrównaniem, lekkim ręcznym ubiciem zgodnie ze spadkiem / po ułożeniu rury drenarskiej wsypać resztę tej frakcji (do łącznej wysokości warstwy 20 cm) wyrównując ją i lekko zagęszczając ręcznie - tak, by nie uszkodzić rury drenu / następnie warstwę górną z wyrównaniem i  lekkim mechanicznym zagęszczeniem. Jednocześnie układać na styku z gruntem rodzimym geowłokninę.

5.5.Roboty montażowe

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

5.5.1. Ogólne warunki układania kanałów

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. można przystąpić do wykonania robót montażowych.

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża (10 cm ubitego piasku) na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 cm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2. Kanał z rur PCV

Rury z PCV można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu

-	wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym

-	rury z PCV należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PCV, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur

- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury  pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.5.3. Rurociągi drenarskie

Sączek należy układać na przygotowanej z odpowiednim spadkiem dolnej warstwie osypki tłuczniowej. Wszystkie otwarte końcówki należy zaślepić zaślepkami.

Spadki i głębokości posadowienia rurociągu powinny spełniać warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza się wyłącznie na zgoda Inspektora Nadzoru.

5.6.Utrzymanie warstwy odsączającej

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

5.7.Przygotowanie podłoża pod studzienki kanalizacyjne i drenarskie

Pod studzienki drenarskie i kanalizacyjne należy wykonać podłoża grubości 20 cm z tłucznia kamiennego, identycznego z zastosowanym do podbudowy płyt boisk.

6. KONTROLA  JAKOŚCI

6.1.Ogólne zasady

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów.

6.3.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie:

-	rezultatów badań pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy każdej zmianie położenia złoża na każde życzenie Inspektora Nadzoru

- rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszywa

-	rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie Wykonawcy dotyczących reaktywności alkalicznej

- atestu (zaświadczenia o jakości)

- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa

-	dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa.

6.4.Badania w czasie robót

6.4.1.Badania w czasie robót

Warstwa filtracyjna:

-	szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej. Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 i nie mogą przekraczać 2cm;

-	spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Różnice między rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  2cm;

-	wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej nie powinien być mniejszy od 0,9.

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

6.4.2. Badania w czasie robót - geowłóknina

W czasie układania drenażu należy kontrolować, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłók-niny (rozerwanie, przebicie).

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2.Zasady wykonywania obmiaru robót

Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej i warstwy zasypowej.

Jednostką obmiarową drenażu jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy.

Jednostką obmiarową studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urządzenia dla każdego typu.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1.Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

8.2.Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

-	Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót

-	dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480[1]; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

-	dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych.

8.2.1. Zakres

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

-	sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych

-	przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotności)

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu

- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności

- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów

- szczelności przewodów i studzienek

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia

- izolacji przewodów i studzienek.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3.Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

- protokół przeprowadzonego badania szczelności kanału odprowadzającego i studzienek

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów

-	inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek

- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia

- protokoły badań szczelności kanału odprowadzającego i studzienek.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne zasady

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST-0 „Wymagania ogólne" punkcie 9.

9.2.Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonanie systemu odwadniającego boisko będzie dokonana według następującego sposobu:

-	wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym

-	kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczają-ce, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zu-życie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy i Rozporządzenia

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

-	PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-11112/1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113/1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody obierania próbek.

- PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw-Oznaczanie składu ziarnowego.

- PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.

-	PN-76/B-06714/04 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości pozornej na próbkach o kształcie regularnym.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wy-

robów stosowanych w systemach drenażowych.

- PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubości przy określonych nacis- kach. Warstwy pojedyncze.

- PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie masy powierzchniowej.

- PN-B-12084:1996 Drenowanie. Terminologia.

-	Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

-	Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu -WAVIN.

- PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli- chlorku winylu.

- PN-EN 1401:1999 Rury z tworzyw sztucznych.

-	PN-EN 295-4/2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

Opracował: mgr inż. Stanisław Danieluk